# PNRH-516

# brouillon 2e édition

septembre, 2025

Gestion du spectre et télécommunications

Plan normalisé de réseaux hertziens

Prescriptions techniques relatives au service de communications sans fil (SCSF)
dans les bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz

Préface

Le présent plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-516, 2e édition, Prescriptions techniques relatives au service de communications sans fil (SCSF) dans les bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz, remplace la 1re édition du PNRH-516de Avril 2014. La 2e édition du PNRH-516 comprend des règles techniques relatives aux systèmes d’antenne active (SAA).

Voici les principaux changements :

- Inclusion de règles techniques pour faciliter le déploiement des SAA.

- Mises à jour rédactionnelles apportées à l’ensemble du document.

Publié avec l’autorisation du ministre de l’Industrie

______________________________________

Wen Kwan

Directeur général

Direction générale du génie, de la planification et des normes

Table des matières

1.	Objet		1

2.	Exigences générales	1

3.	Documents connexes	2

4.	Définitions	4

5.	Plan de répartition de la bande	4

6.	Critères techniques	5

6.1	Stations de base et fixes utilisant des systèmes d’antenne non active	5

6.2	Prescriptions techniques s’appliquant aux systèmes d’antennes actives	7

6.3	Matériel d’abonné	7

6.4	Limites des rayonnements non désirés de l’émetteur	8

6.5	Autres critères	8

7.	Traitement des systèmes n’appartenant pas au-SCSF  dans les bandes de 2 305 à 2 320 MHz et de 2 345 à 2 360 MHz	9

8.	Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones de service voisines	9

9.	Coexistence de réseaux fonctionnant dans des bandes adjacentes	11

9.1	La télémesure mobile aéronautique (TMA) fonctionnant entre 2 360 MHz et 2 400 MHz	12

9.2	Service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) exploité dans la bande de 2 320 à 2 345 MHz	13

10.	Coordination internationale	16

Annexe A − Processus de détermination de coordination entre titulaires de licence du SCSF en l’absence d’une entente de partage	19

Annexe B − Paramètres pour la coordination entre les titulaires de licence du SCSF	21

# 1.	Objet

- Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz pour effectuer la prestation de service de communications sans fil (SCSF).

- Le présent PNRH sert à la conception de systèmes radio et ne spécifie que  les caractéristiques techniques qui favorisent une utilisation efficace du spectre. Il ne s’agit pas d’une spécification exhaustive visant à concevoir ou à choisir le matériel.

# 2.	Exigences générales

- Le présent PNRH est fondé sur les technologies actuelles ou envisagées par les fournisseurs de services pour la mise en œuvre des SCSF au Canada. Des révisions seront apportées à ce document au besoin.--

- Même si un système radio satisfait aux prescriptions du présent PNRH, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pourrait exiger que des réglages soient apportés au matériel radio et à l'équipement auxiliaire des stations radio en cas de brouillage préjudiciable causé à d’autres stations ou systèmes. Le terme « brouillage préjudiciable », tel que défini par la Loi sur la radiocommunication, désigne tout effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions, qui a) compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité; ou b) qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.

- -

- Les réseaux hertziens qui satisfont à ces exigences techniques auront priorité pour ce qui est de la délivrance d’une licence par rapport aux systèmes non normalisés fonctionnant dans les bandes de 2 305 à 2 320 MHz et de 2 345 à 2 360 MHz. Les dispositions concernant les systèmes non normalisés sont présentées dans la Politique d’utilisation du spectre PS Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

- ISDE doit être avisé de tout conflit potentiel entre exploitants de systèmes radio qui ne peut être résolu d’une façon opportune. Après consultation auprès des parties concernées, ISDE déterminera les modifications à apporter et établira un calendrier pour la mise en œuvre de ces modifications afin de résoudre le conflit.

- ISDE peut exiger des titulaires de licence l’emploi de récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent un meilleur rejet du brouillage préjudiciable.

- Le matériel fonctionnant dans les bandes de 2 305 à 2 320 MHz et de 2 345 à 2 360 MHz doit avoir reçu la certification indiquée dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-195, Matériel du service de communications sans fil (SCSF) exploité dans les bandes de 2 305-2 320 MHz et de 2 345-2 360 MHz.

- Sur demande, les titulaires de licence doivent fournir auprès d’ISDE l’information sur certains paramètres techniques de leurs systèmes radio.

# 3.	Documents connexes

- Tous les documents d’ISDE relatifs à la gestion du spectre et aux télécommunications sont accessibles sur le site Web, Gestion du spectre et télécommunications.. Se référer aux documents suivants, si nécessaire  :

| EART | Conditions techniques pour la mise en œuvre du service canadien de radiodiffusion numérique dans les bandes de 1 452-1 492 MHz, et du service américain de radiocommunication numérique par satellite (RAN) dans les bandes de 2 320-2 345 MHz |
| --- | --- |
|  | Entente provisoire concernant l’utilisation des bandes de fréquences de 2 305-2 320 MHz et de 2 345-2 360 MHz par les stations du service de communications sans fil (SCSF) situées à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique |
| TCABF | Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences |
| PR-Gen | Principes généraux et autres renseignements complémentaires sur l’utilisation du spectre et sur l’exploitation de systèmes de radiocommunications |
| PS-Gen | Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio |
| PS-2285 MHz | Révisions de la politique d'utilisation du spectre pour les services exploités dans la gamme de fréquences de 2 285-2 483,5 MHz |
| CNR-Gen | Exigences générales et information relatives à la certification des appareils radio |
| CNR-102 | Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) |
| CNR-195 | Matériel du service de communications sans fil (SCSF) exploité dans les bandes de 2 305-2 320 MHz et de 2 345-2 360 MHz |
| PNR-100 | Procédure d’homologation du matériel radio |
| PNR-113 | Procédures relatives à l’exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz du service fixe |
| CPC-2-0-03 | Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion |
| CPC-2-0-17 | Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs |
| CPC-2-1-23 | Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre |
| CPC-2-1-30 | Renseignements techniques associés aux installations de radiocommunication |
| RPR-9 | Partie 9 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) à émission de Terre |
|  | Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz (publiées en septembre 2003, révisées en juillet 2004) |
| CRT-43 | La désignation des émissions, de la classe des stations et de la nature du service |

Sigles

- CPC : Circulaires des procédures concernant les clients

- TCAF : Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

- PR : Politique des systèmes radio

- PNR : Procédures sur les normes radioélectriques

- CNR : Cahiers des charges sur les normes radioélectriques

- PS : Politique d'utilisation du spectre

- PNRH : Plans normalisés de réseaux hertziens

- EART : Ententes et arrangements relatifs aux radiocom de Terre

- CRT : Circulaires de la réglementation des télécommunications

- RPR : Règles et procédures sur la radiodiffusion

# 4.	Définitions

- Les termes ci-dessous sont utilisés dans le présent document :

Système d’antenne active (SAA)

Système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments d’antennes sont réglées dynamiquement pour donner un diagramme d’antenne qui varie en réponse à des changements à court terme dans l’environnement radio. Un SAA peut être intégré à une station de base ou fixe. Un système d’antenne utilisé pour la formation de faisceau à long terme, notamment pour une inclinaison électrique fixe vers le bas, n’est pas considéré comme un SAA.

Système d’antenne non active (non-SAA)

Système d’antenne ne satisfaisant pas aux critères d’un SAA.

# 5.	Plan de répartition de la bande

- Les bandes de fréquences de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz sont disponibles sous la forme d’un bloc apparié de 15 + 15 MHz, comme il est indiqué à la figure 1. Diverses largeurs de canaux peuvent être utilisées à l’intérieur des blocs selon les choix technologiques du titulaire.

# Figure 1 – Plan de répartition de la bande de 2 300 MHz pour le SCSF

* Pour le plan de répartition de la bande du S-DARS, voir les RPR-9

Description de la figure 1

Cette figure illustre le plan de répartition du SCSF dans la gamme de fréquences de 2 305 à 2 320 MHz et de 2 345 à 2 360 MHz. Le service de radiodiffusion audionumérique par satellite (SDARS) est utilisé dans la gamme de fréquences de 2 320 à 2 345 MHz. L’explication détaillée se trouve au paragraphe 12. Les renseignements sont énumérés au tableau ci-dessous.

# Les fréquences qui correspondent au plan de répartition de la bande de 2 300 MHz pour le SCSF

| Bloc | Gamme de fréquences (MHz) | Largeur totale (MHz) |
| --- | --- | --- |
| W | 2 305 – 2 320 | 15 |
| S-DARS | 2 320 – 2 345 | 25 |
| W’ | 2 345 – 2 360 | 15 |

- Il est défendu aux stations mobiles et aux stations portatives d’émettre dans la bande de 2 315 à -2 320 MHz du bloc W, et dans la bande de 2 345 à -2 350 MHz du bloc W′.

- Les stations mobiles et portatives utilisant la technologie du duplexage par répartition en fréquence (DRF) ont droit à des émissions réduites dans la bande de 2 305 à -2 315 MHz.

# 6.	Critères techniques

- La présente section porte sur les critères techniques auxquels il faut se conformer et qui ont trait à la puissance et aux limites des rayonnements non désirés, y compris les critères relatifs à l’utilisation d’antennes à entrées multiples et à sorties multiples (MIMO).

## 6.1	Stations de base et fixes utilisant des systèmes d’antenne non active

- La présente section décrit le calcul de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) s’appliquant aux stations de base et fixes utilisant des systèmes d’antenne non active (non-SAA).

### 6.1.1	P.i.r.e. pour émission corrélée non-SAA

- Lors d’émission corrélée non-SAA, plusieurs antennes non-SAA peuvent être utilisées par une station afin d’émettre les mêmes données numériques dans une période symbolique donnée (même avec des codages ou des déphasages distincts) à des fins de diversité d’émission ou d’orientation de l’énergie du signal dans une direction donnée pour améliorer le gain directionnel (c.-à-d. la formation de faisceau), ou pour mettre au point tout autre mode d’émission dans lequel les signaux de diverses antennes sont corrélés. Ces utilisations demandent que la p.i.r.e. soit calculée en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain directionnel qui en résulte, selon la formule 10 log10(N) + Gmax dBi. Dans cette formule, N représente le nombre d’antennes et Gmax, le gain le plus élevé en dBi parmi toutes les antennes.

### 6.1.2	P.i.r.e. pour émission non corrélée et non-SAA

- Lors d’émission non corrélée et non-SAA, plusieurs antennes non-SAA peuvent être utilisées par une station à chaque transmission de données numériques différentes pendant une période symbolique donnée (c.-à-d. des codes spatiaux-temporels) ou de flux de données parallèles indépendants sur la même largeur de bande afin d’augmenter le débit de données (c.-à-d. multiplexage spatial), ou pour former tout autre mode de transmission dans lequel les signaux provenant de différentes antennes sont entièrement non corrélés. Ces utilisations demandent de calculer la p.i.r.e. en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain d’antenne maximal Gmax.

### 6.1.3	Limites de la p.i.r.e. des non-SAA

- Pour les stations de base et fixes (sauf des stations d'abonné fixes) exploitées dans la bande de fréquences de 2 305 à 2 315 MHz ou dans la bande 2 350 à 2 360 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est 400 W à l’intérieur de toute bande de 1 MHz, et 2 000 W à l’intérieur de toute bande de 5 MHz. Le rapport de puissance de crête à puissance moyenne (RPCM) de ces émissions doit respecter les limites fixées dans le CNR-195.

- Pour les stations de base et fixes(sauf des stations d’abonné fixes) exploitées dans la bande de 2 315 à -2 320 MHz ou dans la bande de 2 345 à -2 350 MHz,  la p.i.r.e. admissible maximale est de 2 000 W à l’intérieur de toute bande de 5 MHz.

## 6.2	Prescriptions techniques s’appliquant aux systèmes d’antennes actives

- Pour les stations de base et fixes exploitées dans la bande de fréquences de 2 305 à 2 315 MHz ou dans la bande 2 350 à 2 360 MHz, la p.i.r.e. admissible maximale est 400 W à l’intérieur de toute bande de 1 MHz, et 2 000 W à l’intérieur de toute bande de 5 MHz. Le rapport de puissance de crête à puissance moyenne (RPCM) de ces émissions doit respecter les limites fixées dans le CNR-195.

- Pour les stations de base et fixes exploitées dans la bande de 2 315 à 2 320 MHz ou dans la bande de 2 345 à 2 350 MHz, la p.i.r.e ne doit pas dépasser 2 000 W à l’intérieur de toute bande de 5 MHz.

- La formule suivante doit être utilisée pour déterminer la p.i.r.e. des stations de base et fixes qui opèrent dans la bande de fréquences de 2 305 à 2 315 MHz, 2 350 à 2 360 MHz, 2 315 à 2 320 MHz ou de 2 345 à 2 350 MHz, pour s'assurer de la conformité à la p.i.r.e admissible maximale spécifiée aux paragraphes 21 et 22:

p.i.r.e. = PTR + Ge + 10 log10(min(NTX,8))

où :

- PTR est la puissance totale rayonnée;

- Ge est le gain d’un élément de l’antenne en dBi;

- NTX est le nombre d’éléments transmetteurs de l’antenne.

- Les limites de la PRT maximale permissibles sont spécifiées dans le CNR-195.

## 6.3	Matériel d’abonné

- Les limites de la p.i.r.e. maximale visant le matériel d’abonné, (p. ex., matérielmobile, portable et fixe d’abonné) figurent au CNR-195. Ce matériel devrait utiliser une commande automatique de la puissance de l’émetteur qui permet le fonctionnement des stations à l’aide de la puissance minimale requise.

- Le facteur d’utilisation en émission de stations d’abonné fixes, de stations mobiles et de stations portatives utilisant le duplexage à répartition dans le temps (DRT) ne doit pas dépasser 38 %. Le facteur d’utilisation en émission est le rapport, exprimé en pourcentage, du temps pendant lequel une station WCS transmet des informations de liaison montante à la durée totale, mesurée à partir du début d'une transmission jusqu’au début de la suivante.

## 6.4	Limites des rayonnements non désirés de l’émetteur

- Le matériel fonctionnant dans les bandes de fréquences de 2 305 à 2 320 MHz et de 2 345 à 2 360 MHz doit respecter les exigences relatives aux rayonnements non désirés de l’émetteur spécifiées dans le CNR-195.

## 6.5	Autres critères

- Les stations d’abonné fixes de faible puissance (dont la p.i.r.e. est de 2 W ou moins par 5 MHz) qui se conforment au masque d’émission applicable à la station de base, à la station fixe et au matériel fixe d’abonné de forte puissance, tel que spécifié dans le CNR-195, peuvent utiliser des antennes extérieures en tous lieux.

- Tel que spécifié dans le CNR-195, il est défendu d’utiliser des antennes extérieures ou des installations de station extérieures pour les stations d’abonné fixes de faible puissance (dont la p.i.r.e. est de 2 W ou moins par 5 MHz) qui se conforment au masque de rayonnements applicable aux équipements d’abonné mobiles, portatifs et fixes de faible puissance. Toutefois, des antennes extérieures peuvent être utilisées dans la mesure où elles ont été installées professionnellement dans des endroits situés à au moins 20 mètres de toute chaussée ou dans des endroits où il peut être démontré que le niveau de puissance au sol ne dépassera pas -44 dBm par 5 MHz dans les bandes 2 305 à -2 315 MHz et 2 350 à -2 360 MHz, ou -55 dBm par 5 MHz dans les bandes 2 315 à -2 320 MHz et 2 345 à -2 350 MHz à la chaussée la plus proche. Dans le cadre du présent PNRH, le terme « chaussée » désigne une route, une rue, une avenue, une promenade, une voie d’accès, une place, un pont, un viaduc, un pont à chevalets, ou toute surface de ces structures utilisées par le public pour la circulation de véhicules.

- Les stations d’abonné fixes de grande puissance (dont la p.i.r.e. est de plus de 2 W par 5 MHz) qui se conforment au masque de rayonnements applicable aux stations de base, aux stations fixes et aux équipements d’abonné fixes de grande puissance, tel que spécifié dans le CNR-195, peuvent utiliser des antennes extérieures.

- Les antennes montées sur véhicule sont interdites pour les stations mobiles et portatives.

- -

# 7.	Traitement des systèmes n’appartenant pas au-SCSF  dans les bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz

- Conformément à l’annexe 3 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz , tous les titulaires de licence exploitant des systèmes fixes micro-ondes point à point doivent se conformer aux dispositions de la politique de transition. Tous les titulaires de licence de systèmes fixes point à multipoint sont protégés contre les déplacements par des systèmes du SCSF et ne sont pas assujettis à ces dispositions de la politique de transition. Voir l'annexe 9 du document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz pour obtenir la liste des stations fixes actuelles dans les bandes de 2 305 à-2 320 MHz et de 2 345 à-2 360 MHz devant être protégées contre les déplacements par des systèmes du SCSF. Les systèmes de télémesure mobile aéronautique (TMA) sont autorisés à titre secondaire uniquement si elles ne restreignent pas la mise en œuvre du SCSF. Les parties intéressées peuvent trouver les assignations de fréquences accordées aux titulaires dans la base de données des titulaires de licence contenant les radiofréquences; cette base de donnée est disponible sur le site Données du système de gestion du spectre d'ISDE.

# 8.	Lignes directrices générales concernant la coexistence de réseaux fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones de service voisines

- Les exigences de coordinations dans la présente section s’appliquent à toutes les stations de base et les stations fixes (sauf aux stations d’abonné fixes) du SCSF. Une station qui requiert une coordination ne sera pas mise en opération avant la conclusion d’une entente.

- À moins qu’une entente soit déjà en vigueur, un titulaire de licence doit coordonner avec les titulaires de licence des autres stations avant qu’il ne déploie sa station si :

  - la distance la plus courte entre les limites des zones de services licenciés avoisinantes autorisées par licence est moins de 120 km;

  - la puissance surfacique (pfd) produite par la station au niveau du sol, n’importe où dans la zone de service avoisinante, excède -110 dBW/m2/MHz.

Dans ce cas, la mise en œuvre de stations de base ou de stations fixes du SCSF (non de stations d’abonné fixes) est soumise à une coordination effective entre les titulaires de licence concernés, conformément au processus ci-après, décrit graphiquement à l’annexe A.

- Le titulaire de licence doit aviser les autres titulaires de licence de son intention de procéder à la mise en œuvre d’installations, et leur communiquer les données nécessaires à la réalisation d’une analyse de brouillage. Une liste des éléments de données suggérés est présentée à l’annexe B.

- La pfd est calculée en utilisant les méthodes d’ingénierie acceptées, en tenant compte de facteurs comme l’affaiblissement de propagation, la directivité d’antenne vers la limite de la zone de service, et la courbure de la Terre.

- On incite les titulaires de licence à s’entendre sur des accords de partage qui permettront à chaque titulaire de fournir le plus de services possibles dans l’ensemble de sa zone de service.

- Le destinataire de la proposition de coordination doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la proposition (le cachet de la poste en faisant foi) pour signaler toute objection au déploiement des installations proposées. Si aucune objection n'est soulevée avant la fin de ce délai, le déploiement des installations peut commencer.

- S’il y a des objections de la part du titulaire concerné, les titulaires de licence doivent collaborer en vue de conclure une entente appropriée avant la mise en place de la station. Une telle entente devrait être conclue dans un délai maximum de 30 jours civils.

- Les installations proposées doivent être mises en place dans un délai de 180 jours civils à la suite de la conclusion de la coordination, sinon le processus de coordination doit être repris, conformément au paragraphe 35.

- Dans le cas où les titulaires de licence ne parviennent pas à conclure une entente mutuellement acceptable, le titulaire de licence souhaitant obtenir la coordination peut demander à ISDE de faciliter le règlement de la situation. Une station exigeant une coordination ne doit pas être exploitée avant la conclusion d’une entente.

- On s’attend à ce que les titulaires de licence utilisent de façon optimale les techniques d’atténuation de brouillage, telles que la discrimination d’antenne, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, le choix de l’emplacement, la sélection de fréquence et la commande de puissance, de manière à faciliter la coordination des systèmes.

- Lors d’un transfert, d’une assignation ou d’un renouvellement de licence, les accords ayant servi de base à la coordination continuent de s’appliquer au nouveau titulaire de licence, à moins qu’un nouvel accord ne soit conclu.

- Une pfd de -110 dBW/m2/MHz, peut être dépassée à la limite ou au-delà de la limite de la zone de service sur une base provisoire lorsqu’aucun titulaire de licence n’est présent à moins de 120 km. Cependant, si un nouveau titulaire possède une autorisation de service à moins de 120 km de la limite de la zone de service du titulaire existant, ce dernier devra respecter la pfd à la limite de la zone de service du nouveau titulaire, à moins d’avoir conclu une entente différente avec lui.

- Toutes lesstations de bases et toutes les stations fixes du SCSF (non à une station d’abonné fixe) devraient faire l’objet d’une nouvelle coordination avec les titulaires de licence touchés dans le cas où des modifications proposées auraient pour conséquence :

  - la production, à la limite de l’autre zone de service ou au-delà, d’une pfd de plus de -110 dBW/m2/MHz

  - l’exploitation de fréquences n’ayant pas fait l’objet d’une coordination

  - un changement de la polarisation

- Les mesures visant à étendre un réseau, comme l'ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changements majeurs au réseau d’autres exploitants, à moins d’un accord mutuel entre les parties concernées. Lorsque des changements risquent d’avoir des incidences sur d’autres exploitants, y compris un changementd'emplacement, ainsi qu’un fractionnement et unesectorisation de cellules, ces exploitants doivent être consultés.

- Tous les résultats d’analyse de la pfd et toutes les accords conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par les titulaires et communiqués au personnel d’ISDE sur demande.

# 9.	Coexistence de réseaux fonctionnant dans des bandes adjacentes

- La coordination avec les titulaires de licence dans des bandes adjacentes peut être requise. Dans ce contexte, la coordination comprend une consultation entre les titulaires de licence visant à assurer la coexistence entre les réseaux exploités dans des bandes adjacentes. Les titulaires de licence devraient consulter les outils de recherche de la page Données du système de gestion du spectre d'ISDE pour obtenir une liste à jour des autres titulaires de licence opérant dans les bandes adjacentes, avant le déploiement de stations.

- Lorsque l’exploitation de réseaux du SCSF et de réseaux hertziens fonctionnant dans des bandes adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage, les titulaires de licence doivent résoudre les conflits grâce à des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination entre les intervenants.

- Lorsque des conflits possibles entre des réseaux ne peuvent pas être réglé dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation auprès des parties concernées, décidera des mesures nécessaires à prendre.

## 9.1	La télémesure mobile aéronautique (TMA) fonctionnant entre 2 360 MHz et 2 400 MHz

- Selon leurs caractéristiques de service, les systèmes de TMA peuvent être classés en deux catégories : (i) les systèmes de TMA du gouvernement du Canada (GC), et (ii) les systèmes de TMA autres que ceux du GC.

- Pour ce qui est des sites de TMA du GC spécifiques à un site et qui se trouvent dans des zones rurales, la coordination est possible. La coordination est nécessaire seulement si un récepteur de TMA du GC est à moins de 15 km d’une station de base ou d’une station fixe du SCSF (non d’une station d’abonné fixe). Les systèmes de TMA de GC qui sont transportables et utilisés dans un environnement urbain ou suburbain n’entrent pas dans le cadre de la coordination. Une liste des bases et unités de soutien des Forces armées canadiennes où la TMA du GC spécifique à un site pourrait nécessiter une coordination se trouve à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/bases-unites-de-soutien.html. Pour initier la coordination avec les systèmes de TMA du GC, s'il vous plaît contacter directement spectrummanagement@forces.gc.ca.

- La coordination entre les systèmes du SCSF et les systèmes de TMA autres que ceux du GC est nécessaire lorsque le récepteur de TMA est situé à moins de 5 km d’une station de base ou d’une station fixe du SCSF (non d’une station d’abonné fixe). L’information sur les systèmes de TMA autres que ceux du GC peut être obtenue sur le site Web d'ISDE, Données du système de gestion du spectre, sous Recherche de données du SGS, à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/systeme-gestion-spectre/fr/donnees-systeme-gestion-spectre.

## 9.2	Service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) exploité dans la bande de 2 320 à -2 345 MHz

- Les systèmes du SDARS opèrent dans la bande de 2 320 à 2 345 MHz selon les règles et les procédures de radiodiffusion définies dans les RPR 9, 9e Partie: Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S DARS) à émission de Terre. La section 3.5 des RPR 9 décrit un processus de coordination pour les répéteurs de Terre du S DARS dont la p.i.r.e. est supérieure à 50 W et pour les systèmes du SCSF qu’il faut surveiller afin d’assurer la coexistence de ces deux systèmes.

- Les titulaires de licence du SCSF exploitant les bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz, ainsi que les titulaires de licence du S-DARS exploitant la bande de 2 320 à -2 345 MHz sont invités à conclure des ententes de partage mutuellement acceptables en vue de faciliter un déploiement efficace des réseaux et une bonne coexistence entre eux. Les titulaires de licence du SCSF doivent conserver une copie de chaque entente de partage conclue avec un titulaire de licence du S-DARS, copie qui sera communiquée sur demande au Ministère.

- Les exigences ci--dessous s’appliquent spécifiquement à la coordination chez les titulaires de licences du S-DARS, en l’absence d’une entente de partage.

- Concernant l’information sur la position et le mode de fonctionnement de leurs stations de base et de leurs stations fixes (à l’exception de leurs stations d’abonné fixes), les titulaires de licence du SCSF exploitant les bandes de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz doivent partager cette information avec les titulaires de licence du service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) exploitant la bande de 2 320 à -2 345 MHz. Les exigences auxquelles doivent se soumettre les titulaires de licence du S-DARS, concernant le partage d’information avec les titulaires de licence du SCSF sur la position et le mode de fonctionnement de leurs répéteurs terrestres, sont définies dans les RPR-9.

- Les titulaires de licence du SCSF doivent choisir l’emplacement de leurs stations de base et de leurs stations fixes, ainsi que les fréquences, autant que faire se peut, de manière à minimiser les risques de brouillage préjudiciable à l’encontre des services du S-DARS dans la bande de 2 320 à -2 345 MHz.

- Les titulaires de licence du SCSF qui souhaitent exploiter une station de base ou une station fixe (non une station d’abonné fixe) doivent, avant de commencer à le faire, donner un préavis de 10 jours ouvrables à tous les titulaires de licence du S-DARS. Les titulaires de licence du SCSF qui ont l’intention de modifier une station en cours d’exploitation doivent, avant d’entreprendre de telles modifications, donner un préavis de 5 jours ouvrables à tous les titulaires de licence du S-DARS.

- Pour des modifications autres qu’un changement de site, le titulaire de licence peut en donner notification 24 heures après avoir effectué les modifications en question, si ces dernières ne causent pas une augmentation prévue de la pfd du signal au sol de plus de 1 dB, et ce, depuis l’émission du dernier préavis. Si le titulaire de licence du S-DARS est en mesure de démontrer que les modifications en question sont susceptibles de causer un brouillage préjudiciable à l’encontre des  récepteurs du S-DARS, les titulaires de licence du SCSF devront donner un préavis de 5 jours ouvrables avant d’entreprendre toute autre modification à leur station.

- Les stations de base et les stations fixes du SCSF dont la p.i.r.e. est inférieure à 2 W ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences de préavis décrites ci-après.

- Un préavis doit être donné par écrit (p. ex., lettre certifiée, télécopie ou courriel), inclure les renseignements présentés à l’annexe A et, au minimum, les éléments suivants :

  - les coordonnées des stations de base ou des stations fixes proposées (non des stations d’abonné fixes) atteignant une précision d’au moins ±1 seconde en latitude et en longitude;

  - les puissances d’exploitation, les bandes de fréquences, et les émissions proposées;

  - la hauteur du centre de l’antenne au-dessus du sol et l’élévation du sol par rapport au niveau moyen de la mer, ces deux renseignements atteignant une précision d’au moins ± 1 mètre;

  - les diagrammes de gain d’antenne dans les plans de l’azimut et du site incluant la crête du faisceau principal;

  - les angles d’inclinaison de l’antenne vers le bas.

- Un titulaire de licence du SCSF exploitant des stations de base ou des stations fixes (non des stations d’abonné fixes) doit tenir un inventaire précis et à jour de ses stations, qui sera communiqué sur demande au Ministère.

- Les délais de préavis sont calculés à partir de leur date de réception par le titulaire de licence. Si l’avis est envoyé par la poste, la date de réception sera celle de l’avis de réception de l’envoi certifié. S’il est envoyé par télécopie, la date de réception sera celle du message de confirmation du télécopieur de l’expéditeur. S’il est envoyé par courriel, la date de réception sera celle de l’accusé de réception. Si le titulaire de licence du S-DARS et tous les titulaires de licence du SCSF possiblement concernés conviennent d’un autre mode d’envoi de l’avis, l’entente à cet effet doit préciser la méthode de détermination du début du délai de préavis.

- Les titulaires de licence du SCSF doivent coopérer de bonne foi dans le choix et l’utilisation de nouveaux sites de station et de nouvelles fréquences visant la réduction du brouillage; ils doivent aussi faire le meilleur usage des installations autorisées. Avant d’entreprendre les démarches pour arriver à des ententes sur l’acquisition de terrain et sur des locations ou des achats de pylônes, les titulaires de licence du SCSF devraient accorder aux titulaires de licence du S-DARS un délai raisonnable pour leur permettre d’effectuer les analyses et les études aux fins d’une sélection avisée des emplacements de la station de base. Les titulaires de licence du SCSF doivent faire preuve d’une souplesse suffisante dans la conception de leur réseau pour être en mesure de déployer une ou plusieurs solutions techniques en cas de brouillage préjudiciable. Les titulaires dont les stations subissent ou causent du brouillage préjudiciable, comme il est défini ci-après, doivent coopérer de bonne foi pour résoudre ces problèmes en arrivant à des ententes à la satisfaction de toutes les parties.

- Si les titulaires ne sont pas capables de s’entendre, ISDE envisagera les mesures à prendre par les parties afin de limiter les risques et de corriger les effets de tout brouillage présumé. En déterminant les mesures appropriées, ISDE tiendra compte de la nature et de l’importance du brouillage, et agira rapidement pour corriger la situation. Industrie Canada pourra imposer des restrictions aux titulaires de licence du SCSF, notamment en limitant la puissance d’émission ou la hauteur de l’antenne, ou en imposant d’autres mesures techniques ou d’exploitation visant à corriger la situation. Les mesures antérieures prises par les titulaires pour atténuer les risques de brouillage seront prises en considération.

- À moins d’une entente particulière entre les titulaires de licence du SCSF et les titulaires de licence du S-DARS, les premiers seront tenus de modifier au besoin leurs stations de base ou leurs stations fixes du SCSF (non leurs stations d’abonnés fixes) de manière à éliminer le brouillage préjudiciable à l’encontre des opérations du S-DARS. Dans le cadre du présent PNRH, il y a brouillage préjudiciable à l’encontre du S-DARS dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  - un niveau de signal au sol du SCSF supérieur à -44 dBm par 5 MHz dans les bandes de 2 305 à -2 315 MHz ou de 2 350 à -2 360 MHz, ou à -55 dBm par 5 MHz dans les bandes de 2 315 à -2 320 MHz ou de 2 345 à -2 350 MHz, présent à un certain point sur une chaussée où un test démontre que le S-DARS serait supprimé sur une longueur de route de plus de 50 mètres;

  - un niveau de signal au sol du SCSF supérieur à -44 dBm par 5 MHz dans les bandes de 2 305 à -2 315 MHz ou de 2 350 à -2 360 MHz, ou à -55 dBm par 5 MHz dans les bandes de 2 315 à -2 320 MHz ou de 2 345 à -2 350 MHz, mesuré sur une route d’essai choisie d’un commun accord par le titulaire de licence du SCSF et les titulaires de licence du S-DARS, sur plus de 1 % de la distance cumulative de cette route d’essai, dont un test démontre que le S-DARS serait supprimé sur une distance cumulative de plus de 0,5 % (au-delà de toute perte de signal déjà présente avant l’utilisation des fréquences du SCSF dans la zone où se déroule le test).

# 10.	Coordination internationale

- Les titulaires de licence canadiens exploitant des stations dans les bandes de fréquences de 2 305 à -2 320 MHz et de 2 345 à -2 360 MHz à proximité de la frontière canado-américaine doivent coordonner leurs activités avec celles des titulaires de licence des États-Unis selon l’Entente provisoire concernant l’utilisation des bandes de fréquences de 2 305-2 320 MHz et de 2 345-2 360 MHz par les stations du service de communication sans fil (SCSF) situées à proximité de la frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. Les exigences actuelles sont décrites ci-dessous. Ces exigences sont susceptibles de changer de temps à autre en fonction des ententes et des arrangements internationaux.

- Les titulaires de licence du SCSF doivent assurer la coordination de leurs secteurs de service respectifs, des deux côtés de la frontière.

- Les titulaires de licence canadiens sont invités à conclure des ententes avec les titulaires de licence des États-Unis (ententes) afin de faciliter la coordination :

  - de manière à permettre le développement raisonnable et dans les meilleurs délais des réseaux respectifs des titulaires de licence;

  - de manière à permettre à tous les titulaires de licence de fournir des services à l’intérieur des zones visées par leur licence, autant que faire se peut;

  - de manière à utiliser, au besoin, toutes les techniques d’atténuation de brouillage disponibles, notamment la directivité des antennes, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, le choix des emplacements et/ou le réglage de puissance;

  - de manière à continuer d’appliquer les ententes chez les titulaires de licence subordonnée ou les destinataires d’un transfert de licence.

- Les titulaires de licence doivent conserver toutes les données et les calculs en lien avec la coordination des stations et/ou avec les ententes, et les présenter sur demande auprès d’ISDE accompagnés des autres pièces justificatives.

- ISDE exige que les titulaires de licence qui obtiennent une licence sous forme de transfert ou reçoivent une licence subordonnée, se conforment aux dispositions de toute entente applicable à une station, à moins qu’une nouvelle entente ne soit conclue.

- Dans le cas où les titulaires de licence n’arriveraient pas à conclure des ententes de partage mutuellement acceptables, les paragraphes suivantes s’appliquent.

- Les stations dont la coordination est à envisager aux termes des paragraphes 75 à 76 de ce document, sont les stations de base et leurs stations d’abonné associées, et elles seront conjointement appelées systèmes du SCSF.

- La coordination d’une station du SCSF est nécessaire :

  - si la station est située à moins de 120 km de la frontière entre les É.-U. et le Canada;

  - si elle produit au niveau du sol de l’autre pays une pfd supérieure à -110 dBW/m2/MHz.

  - Les stations situées sur un point élevé, et à plus de 120 km, mais à moins de 160 km de la frontière, qui ont un trajet en visibilité directe vers tout point à la surface de la Terre, à la frontière ou au delà, et dont la pfd au sol, n’importe où sur le territoire de l’autre pays, dépasse -110 dBW/m2/MHz, doivent également faire l’objet d’une coordination internationale.

- Lorsque la coordination est nécessaire, les procédures suivantes s’appliquent :

  - Le titulaire de licence qui demande la coordination doit déterminer la valeur maximale de la pfd à la frontière et au-delà qui pourrait être produite par toute station émettrice individuelle du système de SCSF. Pour effectuer ce calcul, le titulaire de licence doit utiliser de bonnes pratiques d’ingénierie et des modèles de propagation sensibles au terrain généralement reconnus. Le titulaire de licence doit divulguer, à la demande de l’administration, toutes les données et les calculs employés pour déterminer la conformité au présent document.

  - La demande de coordination doit être envoyée par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) et doit inclure un avis selon lequel le destinataire doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement des installations proposées. Il est à noter que la date du cachet de la poste sera considérée comme étant la date de l’envoi de la réponse. Si aucune objection n’est soulevée par le titulaire de licence des États-Unis avant la fin de ce délai, on peut considérer que le processus de coordination est terminé.

  - Si une objection est soulevée par le destinataire de la proposition de coordination, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel. On s’attend à ce qu’il ne s’écoule pas plus de 30 jours entre le moment où l’objection est formulée et la conclusion d’une entente à l’égard d’une telle solution.

  - Si une entente mutuellement acceptable ne peut être conclue entre les titulaires de licence, le titulaire de licence qui demande la coordination peut demander à son administration d’aider à faciliter la résolution du problème auprès de l’autre administration. Une station qui nécessite une coordination ne commencera pas à émettre avant la conclusion d’une entente, ou avant que les deux administrations soient d’accord et que l’administration concernée ait fourni l’autorisation nécessaire.

  - En l’absence de titulaires de licence à moins de 120 km de l’autre côté de la frontière, aucune coordination n’est requise. Cependant, aucune station ne doit émettre une pfd supérieure à -110 dBW/m2/MHz à la frontière ou au-delà, à moins d’une entente conclue entre ISDE et la FCC.

  - Toute station du SCSF devrait faire l’objet d’une nouvelle coordination si, dans l’un des cas suivants, les modifications proposées :

    - avaient pour conséquence que la pfd à la frontière ou au-delà dépasse -110 dBW/m2/MHz;

    - faisaient intervenir des fréquences qui n’ont pas déjà été coordonnées;

    - changeaient la polarisation.

Annexe A − Processus de détermination de coordination entre titulaires de licence du SCSF en l’absence d’une entente de partage

Pas d’objections

Objection

Non

Oui

pfd inférieure ou égale à

-110 dBW/m2/MHz

pfd supérieure à

-110 dBW/m2/MHz

Déterminer les zones de service autorisées qui sont à moins de 120 km de la frontière de la zone de service proposée.

Calculer la pfd maximale.

Aucune coordination nécessaire

Aviser le ou les homologues

Procéder à la mise en œuvre (délai normal : moins de 180 jours)

Réponse attendue 
avant 30 jours

(le cachet de la poste en faisant foi)

Négocier une entente acceptable (délai normal : moins de 30 jours)

30 days)

Il est possible de s’adresser auprès d’ISDE et demander d’imposer des mesures ou une résolution.

Description de l'’organigramme

Le schéma fonctionnel décrit la marche à suivre afin de déterminer le processus de coordination entre

les titulaires de licence du SCSF en l’absence d’entente de partage. Les blocs et les choix sont une

représentation de la marche à suivre décrite au paragraphe 34-41 de ce PNRH.

Les cases décrivent le processus suivant :

La détermination des zones de service autorisées qui sont à moins de 120 km de la frontière de la zone

de service proposée.

Le calcul de la pfd maximale.

Si la pfd est inférieure à -110 dBW/m2/MHz, aucune coordination n’est

nécessaire.

On peut procéder à la mise en œuvre (délai prévu : moins de 180 jours).

Si la pfd est supérieure à -110 dBW/m2/MHz, il faut en aviser le ou les

homologues.

Si la réponse reçue dans un délai de moins de 30 jours ne contient aucune objection (le cachet de la

poste en faisant foi), on peut procéder à la mise en œuvre (délai prévu : moins de 180 jours).

Si la réponse reçue dans un délai de moins de 30 jours contient une objection (le cachet de la poste en

faisant foi), il y a alors deux options :

Premièrement, lorsque les parties intéressées peuvent négocier une entente convenable (délai prévu :

moins de 30 jours), on peut procéder à la mise en œuvre (délai prévu : moins de 180 jours).

Deuxièmement, lorsque les parties intéressées ne peuvent pas négocier d’entente convenable (délai

prévu : moins de 30 jours), ces dernières peuvent s’adresser auprès d’ISDE et demander

d’imposer des mesures ou une résolution. Ensuite, on peut procéder à la mise en œuvre (délai prévu :

moins de 180 jours).

Annexe B − Paramètres pour la coordination entre les titulaires de licence du SCSF

Pour faciliter la coordination, une liste des paramètres du système doit être fournie, y compris, mais non limité aux éléments suivants :

- information sur le titulaire de licence (dénomination sociale, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel)

- zones de service autorisées

- coordonnées de la personne ressource

- emplacement de l’émetteur (communauté et province ou territoire)

- coordonnées géographiques de l’antenne d’émission

- p.i.r.e. (dBW/MHz ou dBm/MHz)

- hauteur du sol et la hauteur de l’antenne au-dessus du sol (m)

- fréquence centrale (MHz)

- polarisation d’antenne

- diagramme de gain d’antenne/tabulation du diagramme

- azimut du gain maximal de l’antenne

- largeur de bande et désignation(s) des émissions

Nota :

- Ces paramètres sont destinés à la coordination des stations de base et des stations fixes (non des stations d’abonnés fixes).

- L’atténuation de brouillage peut faire appel à diverses techniques, y compris celles énoncées au paragraphe 42 du document principal.

-

-

-

------

-

--