PNRH-321.2

Numéro 1

Janvier 2025

Gestion du spectre et télécommunications

Plan normalisé de réseaux hertziens

# Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz

Aussi disponible en anglais – SRSP 321.2

Préface

Le Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-321.2, édition 1, Prescriptions techniques pour les réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande 21,2-23,6 GHz remplace les Prescriptions techniques pour les réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes 21,8-22,4 GHz et 23,0-23,6 GHz, édition 1.

Les principaux changements sont les suivants :

- La bande de fréquences couverte par ce PNRH a été étendue de 21,8-22,4 GHz et 23,0-23,6 GHz à toute la gamme 21,2-23,6 GHz, conformément aux récentes décisions ministérielles en matière de politique du spectre.

- La disposition des canaux de radiofréquence (RF) a été mise à jour afin d'inclure les segments de bande étendus 21,2-21,8 GHz et 22,4-23,0 GHz.

- Les exigences relatives au diagramme de rayonnement de l'antenne prescrites par l'enveloppe A et l'enveloppe B ont été modifiées dans la section 7.

- La disposition des canaux radiofréquences (RF) a été mise à jour afin d'ajouter des largeurs de bande RF de 60 MHz, 80 MHz et 100 MHz.

- Les exigences redondantes déjà abordées dans le PNRH-300-Gen ont été supprimées.

- Des modifications rédactionnelles et des clarifications ont été apportées à l'ensemble du document.

Publication autorisée par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

____________________________________

Wen Kwan

Le directeur général

Direction générale du génie, de la planification et des normes

# Objet

  - Le plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales pour l'utilisation efficace de la bande de fréquences 21,2-23,6 GHz par les réseaux hertziens point à point du service fixe.

  - Le présent PNRH a pour objet de guider la conception et la spécification des réseaux et équipements radio ainsi que l'évaluation des demandes techniques concernant les installations hertziennes nouvelles ou modifiées, présentées conformément à l'édition en vigueur de la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-113, Procédures relatives à l’exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.

  - Le présent PNRH doit être utilisé conjointement avec le PNRH-300-Gen, Prescriptions techniques générales relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 960 MHz, pour évaluer la conformité aux exigences d’Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE). Certaines exigences techniques qui figuraient dans la version précédente du PNRH-321.8 sont désormais traitées dans le PNRH-300-Gen. Les réseaux hertziens fixes point à point dans la bande de fréquences 21,2-23,6 GHz doivent être conformes à la fois aux exigences de la présente PNRH et à celles prescrites dans le PNRH-300-Gen. Lorsque les exigences de la PNRH-300-Gen diffèrent de celles de la présente PNRH, celle-ci prévaut.

  - Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une utilisation efficace du spectre, et il ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement.

# Généralités

  - Le présent plan normalisé remplace le PNRH-321.8, édition 1.  La révision de ce PNRH sera faite au besoin.

  - Les réseaux hertziens en place qui ont été autorisés comme réseaux normalisés avant la publication du présent PNRH peuvent continuer à fonctionner comme réseaux normalisés. Les demandes d'extension, d'expansion ou de modification de ces réseaux seront étudiées par ISDE au cas par cas. Les nouveaux réseaux doivent toutefois être conformes aux exigences décrites dans la présent plan normalisé.

# Documents connexes

La dernière édition des documents suivants est applicable et disponible sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications :

| PNRH-300-Gen | Prescriptions techniques générales relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 960 MHz |
| --- | --- |
| SMSE-013-25 | Décision sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation des bandes de fréquences 21,2-21,8 GHz et 22,4-23,0 GHz par les services fixes |
| PNR-113 | Procédures relatives à l'exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe |
| CRT-43 | La désignation des émissions, la classe des stations et la nature du service |
| TCABF | Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences |
| CPC-2-0-03 | Système d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion |

CPC – Circulaire des procédures concernant les clients

CRT – Circulaire de la réglementation des télécommunications

PNR – Procédure sur les normes radioélectriques

PNRH– Plan normalisé de réseaux hertziens

PS – Politique d'utilisation du spectre

# Description de la disposition des canaux radioélectriques

L’arrangement des canaux RF défini dans le présent plan prévoit 11 espacements de canaux RF différents.  Les paires de canaux sont fournies avec des séparations d'émission/réception de 1200 MHz. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de la gamme de fréquences 21,2-23,6 GHz, qui comprend un bloc inférieur (21,2-22,4 GHz) et un bloc supérieur (22,4-23,6 GHz). La norme prend en charge les espacements de canaux RF suivants : 10, 15, 20, 40, 50, 60, 80 et 100 MHz. De plus, les tableaux de l'annexe A fournissent les fréquences des canaux RF.

  - Espacement des canaux de 100 MHz

Les fréquences centrales des 12 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 80 MHz et inférieures ou égales à 100 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

In=22450-100n MHz, pour n=1 à 12

In'=23650-100n MHz, pour n=1 à 12

où n est le numéro du canal et In  et I'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 80 MHz

Les fréquences centrales des 15 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 60 MHz et inférieures ou égales à 80 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

Jn=22440-80n MHz, pour n=1 à 15

Jn'=23640-80n MHz, pour n=1 à 15

où n est le numéro du canal et Jn  et J'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 60 MHz

Les fréquences centrales des 20 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 50 MHz et inférieures ou égales à 60 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

Kn=22430-60n MHz, pour n=1 à 20

Kn'=23630-60n MHz, pour n=1 à 20

où n est le numéro de canal et Kn  et K'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 50 MHz

Les fréquences centrales des 24 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux  RF supérieures à 40 MHz et inférieures ou égales à 50 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

An=21775+50n MHz, pour n=1 à 12

An'=22975+50n MHz, pour n=1 à 12

An=21225+50n-13 MHz, pour n=13 à 24

An'=22425+50n-13 MHz, pour n=13 à 24

où n est le numéro du canal et An  et A'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 40 MHz

Les fréquences centrales des 30 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux  RF supérieures à 20 MHz et inférieures ou égales à 40 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

Bn=21780+40n MHz, pour n=1 à 15

Bn'=22980+40n MHz, pour n=1 à 15

Bn=21220+40n-16 MHz, pour n=16 à 30

Bn'=22420+40n-16 MHz, pour n=16 à 30

où n est le numéro de canal et Bn  et B'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 20 MHz

Les fréquences centrales des 60 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 15 MHz et inférieures ou égales à 20 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

Cn=22410-20n MHz, pour n=1 à 60

Cn'=23610-20n MHz, pour n=1 à 60

où n est le numéro du canal et Cn  et C'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 15 MHz

Les fréquences centrales des 80 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 10 MHz et inférieures ou égales à 15 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

Dn=22407.5-15n MHz, pour n=1 à 80

Dn'=23607.5-15n MHz, pour n=1 à 80

où n est le numéro de canal et Dn  et D'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Espacement des canaux de 10 MHz

Les fréquences centrales des 120 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF inférieures ou égales à 10 MHz et une séparation émission/réception de 1,2 GHz sont exprimées par les relations suivantes :

En=22405-10n MHz, pour n=1 à 120

En'=23605-10n MHz, pour n=1 à 120

où n est le numéro du canal et En  et E'n  sont les fréquences centrales en MHz des canaux appariés dans la moitié inférieure de la bande et la moitié supérieure de la bande respectivement.

  - Circuits fermés

Les réseaux doivent être conçus de telle sorte que tout circuit fermé comprenne un nombre pair de bonds.

  - Assignation des fréquences

Les nouveaux réseaux qui utilisent un des plans de répartition des canaux de 100 MHz, 80 MHz, 60 MHz, 50 MHz ou 40 MHz doivent employer la plus basse paire de fréquences qui peut être coordonnée.

Les nouveaux réseaux qui utilisent un des plans de répartition des canaux de 20 MHz, 15 MHz ou 10 MHz doivent employer la plus haute paire de fréquences disponible qui peut être coordonnée, en commençant par 22,4 GHz et 23,6 GHz.

Figure 1 : Plan de croissance des bandes 21,2-22,4 GHz et 22,4-23,6 GHz.

[Description de la figure: Figure 1 représente les plans de croissance, qui indiquent l’ordre suivant lequel les canaux des diverses tailles seront normalement attribués. Ces plans de croissance sont aussi décrits dans la section 4.10]

Dans le cas de réseaux multicanaux, les canaux doivent être choisis de façon à réduire au minimum le nombre de canaux de largeur de bande supérieure qui pourraient être bloqués.

ISDE permet et encourage l'utilisation de la double polarisation dans le même canal (DPMC) pour augmenter la capacité de raccordement tout en réduisant au minimum le besoin de spectre supplémentaire. Un requérant qui demande des canaux appariés utilisant un canal RF de 60 MHz ou de 80 MHz ou de 100 MHz, et qui n'emploie pas la technologie de la DPMC, pourrait devoir justifier techniquement la raison pour laquelle il n'utilise pas la DPMC sur l'espacement d'un canal RF plus petit.

[Note éditoriale : ISDE sollicite des commentaires sur la pertinence d’exiger une justification technique lorsque des canaux appariés de 60, 80 ou 100 MHz sont demandés sans utilisation de la DPMC sur un espacement de canal RF plus petit.]

  - Efficacité d'utilisation du spectre

Les réseaux numériques de faible et de moyenne capacité pour lesquels on demande une licence devront présenter une efficacité spectrale minimale de 0,8 bit/s/Hz sur une polarisation unique dans une largeur de bande correspondant à l'espacement des canaux.

[Note éditoriale : ISDE sollicite des commentaires sur la pertinence de porter l’exigence minimale d’efficacité spectrale des systèmes numériques à 2,4 bit/s/Hz sur une polarisation unique dans une largeur de bande correspondant à l'espacement des canaux.]

# Caractéristiques de l'émetteur

  - La puissance que fournit l'émetteur à l'antenne ne doit pas dépasser 10 watts (+10 dBW) par canal RF.

  - La fréquence centrale de l'émission doit être maintenue à ± 0,001 % de la fréquence assignée.

# Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale

La p.i.r.e. maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser + 55 dBW par canal RF.

# Caractéristiques de l'antenne

Dans les zones à encombrement moyen et élevé, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolarisé de l'antenne dans le plan horizontal doit demeurer dans l'enveloppe A définie au tableau 1 et illustrée à la figure 2, et ce, tant pour la polarisation horizontale que pour la polarisation verticale.

En dehors des zones à encombrement moyen et élevé, l'enveloppe du diagramme de rayonnement copolarisé de l'antenne dans le plan horizontal, doit demeurer dans l'enveloppe B définie au tableau 2 et illustrée à la figure 2, et ce, tant pour la polarisation horizontale que pour la polarisation verticale.

Les critères pour déterminer les niveaux d'encombrement sont décrits dans PNRH-300-Gen, Prescriptions techniques générales relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 960 MHz.

Tableau 1 : Caractéristiques minimales des antennes pour les systèmes de radiocommunication numériques point à point fonctionnant dans la bande 21,2-23,6 GHz – Enveloppe A

| Azimuth en degrés par rapport au lobe principal | Directivité de l'antenne en dB en dessous du lobe principal |
| --- | --- |
| 0 à 5 | 0 |
| 5 à 10 | 18 |
| 10 à 15 | 26 |
| 15 à 20 | 26 |
| 20 à 30 | 33 |
| 30 à 100 | 33 |
| 100 à 140 | 55 |
| 140 à 180 | 55 |

Tableau 2 : Caractéristiques minimales des antennes pour les systèmes de radiocommunication numériques point à point fonctionnant dans la bande 21,2-23,6 GHz – Enveloppe B

| Azimuth en degrés par rapport au lobe principal | Directivité de l'antenne en dB en dessous du lobe principal |
| --- | --- |
| 0 à 5 | 0 |
| 5 à 10 | 17 |
| 10 à 15 | 24 |
| 15 à 20 | 24 |
| 20 à 30 | 29 |
| 30 à 100 | 29 |
| 100 à 140 | 40 |
| 140 à 180 | 50 |

Figure 2 : Caractéristiques minimales de l'antenne pour les systèmes de radiocommunication numérique point à point fonctionnant dans la bande de 21,2-23,6 GHz

[Description de la figure: Le graphique linéaire ci-dessus illustre les limites du diagramme de rayonnement de l'antenne s'appliquant aux réseaux hertziens numériques point à point exploités dans la bande de 21,2 à 23,6 GHz. L'axe des abscisses représente l'azimut en degrés par rapport au lobe principal, de 0 à 180, l'axe des ordonnées mesure la directivité de l'antenne en dB par rapport au lobe principal, de 0 à -80.

Il y a deux lignes de données. La ligne de données de l'enveloppe A s'étend de 0 à -55 sur la l'axe des ordonnées, tandis que la ligne de données de l'enveloppe B s'étend de 0 à -50, également sur l'axe des ordonnées. À la hauteur du point 20, sur l'axe des abscisses, il y a un indicateur de changement d'échelle. Le diagramme de rayonnement mesuré dans le plan horizontal doit se situer à l'intérieur de ces limites pour ce qui est des polarisations verticale et horizontale. Plusieurs points de données se rapportant aux lignes sont présentés aux tableaux 1 et 2.]

Annexe A – Distributions des fréquences centrales des canaux radioélectriques

Les fréquences centrales des canaux spécifiées à la section 4 du présent PNRH sont répertoriées dans les tableaux ci-dessous.

Tableau A.1 : Fréquences centrales pour les canaux de 100 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale du canal supérieur (MHz) |
| --- | --- | --- |
| I1 / I′1 | 22350 | 23550 |
| I2 / I′2 | 22250 | 23450 |
| I3 / I′3 | 22150 | 23350 |
| I4 / I′4 | 22050 | 23250 |
| I5 / I′5 | 21950 | 23150 |
| I6 / I′6 | 21850 | 23050 |
| I7 / I′7 | 21750 | 22950 |
| I8 / I′8 | 21650 | 22850 |
| I9 / I′9 | 21550 | 22750 |
| I10 / I′10 | 21450 | 22650 |
| I11 / I′11 | 21350 | 22550 |
| I12 / I′12 | 21250 | 22450 |

Tableau A.2 : Fréquences centrales pour les canaux de 80 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale supérieure du canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| J1 / J′1 | 22360 | 23560 |
| J2 / J′2 | 22280 | 23480 |
| J3 / J′3 | 22200 | 23400 |
| J4 / J′4 | 22120 | 23320 |
| J5 / J′5 | 22040 | 23240 |
| J6 / J′6 | 21960 | 23160 |
| J7 / J′7 | 21880 | 23080 |
| J8 / J′8 | 21800 | 23000 |
| J9 / J′9 | 21720 | 22920 |
| J10 / J′10 | 21640 | 22840 |
| J11 / J′11 | 21560 | 22760 |
| J12 / J′12 | 21480 | 22680 |
| J13 / J′13 | 21400 | 22600 |
| J14 / J′14 | 21320 | 22520 |
| J15 / J′15 | 21240 | 22440 |

Tableau A.3 : Fréquences centrales pour les canaux de 60 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale supérieure du canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| K1 / K′1 | 22370 | 23570 |
| K2 / K′2 | 22310 | 23510 |
| K3 / K′3 | 22250 | 23450 |
| K4 / K′4 | 22190 | 23390 |
| K5 / K′5 | 22130 | 23330 |
| K6 / K′6 | 22070 | 23270 |
| K7 / K′7 | 22010 | 23210 |
| K8 / K′8 | 21950 | 23150 |
| K9 / K′9 | 21890 | 23090 |
| K10 / K′10 | 21830 | 23030 |
| K11 / K′11 | 21770 | 22970 |
| K12 / K′12 | 21710 | 22910 |
| K13 / K′13 | 21650 | 22850 |
| K14 / K′14 | 21590 | 22790 |
| K15 / K′15 | 21530 | 22730 |
| K16 / K′16 | 21470 | 22670 |
| K17 / K′17 | 21410 | 22610 |
| K18 / K′18 | 21350 | 22550 |
| K19 / K′19 | 21290 | 22490 |
| K20 / K′20 | 21230 | 22430 |

Tableau A.4 : Fréquences centrales pour les canaux de 50 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale supérieure du canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| A1 / A′1 | 21825 | 23025 |
| A2 / A′2 | 21875 | 23075 |
| A3 / A′3 | 21925 | 23125 |
| A4 / A′4 | 21975 | 23175 |
| A5 / A′5 | 22025 | 23225 |
| A6 / A′6 | 22075 | 23275 |
| A7 / A′7 | 22125 | 23325 |
| A8 / A′8 | 22175 | 23375 |
| A9 / A′9 | 22225 | 23425 |
| A10 / A′10 | 22275 | 23475 |
| A11 / A′11 | 22325 | 23525 |
| A12 / A′12 | 22375 | 23575 |
| A13 / A′13 | 21225 | 22425 |
| A14 / A′14 | 21275 | 22475 |
| A15 / A′15 | 21325 | 22525 |
| A16 / A′16 | 21375 | 22575 |
| A17 / A′17 | 21425 | 22625 |
| A18 / A′18 | 21475 | 22675 |
| A19 / A′19 | 21525 | 22725 |
| A20 / A′20 | 21575 | 22775 |
| A21 / A′21 | 21625 | 22825 |
| A22 / A′22 | 21675 | 22875 |
| A23 / A′23 | 21725 | 22925 |
| A24 / A′24 | 21775 | 22975 |

Tableau A.5 : Fréquences centrales pour les canaux de 40 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale supérieure du canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| B1 / B′1 | 21820 | 23020 |
| B2 / B′2 | 21860 | 23060 |
| B3 / B′3 | 21900 | 23100 |
| B4 / B′4 | 21940 | 23140 |
| B5 / B′5 | 21980 | 23180 |
| B6 / B′6 | 22020 | 23220 |
| B7 / B′7 | 22060 | 23260 |
| B8 / B′8 | 22100 | 23300 |
| B9 / B′9 | 22140 | 23340 |
| B10 / B′10 | 22180 | 23380 |
| B11 / B′11 | 22220 | 23420 |
| B12 / B′12 | 22260 | 23460 |
| B13 / B′13 | 22300 | 23500 |
| B14 / B′14 | 22340 | 23540 |
| B15 / B′15 | 22380 | 23580 |
| B16 / B′16 | 21220 | 22420 |
| B17 / B′17 | 21260 | 22460 |
| B18 / B′18 | 21300 | 22500 |
| B19 / B′19 | 21340 | 22540 |
| B20 / B′20 | 21380 | 22580 |
| B21 / B′21 | 21420 | 22620 |
| B22 / B′22 | 21460 | 22660 |
| B23 / B′23 | 21500 | 22700 |
| B24 / B′24 | 21540 | 22740 |
| B25 / B′25 | 21580 | 22780 |
| B26 / B′26 | 21620 | 22820 |
| B27 / B′27 | 21660 | 22860 |
| B28 / B′28 | 21700 | 22900 |
| B29 / B′29 | 21740 | 22940 |
| B30 / B′30 | 21780 | 22980 |

Tableau A.6 : Fréquences centrales pour les canaux de 20 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale supérieure du canal (MHz) |
| --- | --- | --- |
| C1 / C′1 | 22390 | 23590 |
| C2 / C′2 | 22370 | 23570 |
| C3 / C′3 | 22350 | 23550 |
| C4 / C′4 | 22330 | 23530 |
| C5 / C′5 | 22310 | 23510 |
| C6 / C′6 | 22290 | 23490 |
| C7 / C′7 | 22270 | 23470 |
| C8 / C′8 | 22250 | 23450 |
| C9 / C′9 | 22230 | 23430 |
| C10 / C′10 | 22210 | 23410 |
| C11 / C′11 | 22190 | 23390 |
| C12 / C′12 | 22170 | 23370 |
| C13 / C′13 | 22150 | 23350 |
| C14 / C′14 | 22130 | 23330 |
| C15 / C′15 | 22110 | 23310 |
| C16 / C′16 | 22090 | 23290 |
| C17 / C′17 | 22070 | 23270 |
| C18 / C′18 | 22050 | 23250 |
| C19 / C′19 | 22030 | 23230 |
| C20 / C′20 | 22010 | 23210 |
| C21 / C′21 | 21990 | 23190 |
| C22 / C′22 | 21970 | 23170 |
| C23 / C′23 | 21950 | 23150 |
| C24 / C′24 | 21930 | 23130 |
| C25 / C′25 | 21910 | 23110 |
| C26 / C′26 | 21890 | 23090 |
| C27 / C′27 | 21870 | 23070 |
| C28 / C′28 | 21850 | 23050 |
| C29 / C′29 | 21830 | 23030 |
| C30 / C′30 | 21810 | 23010 |
| C31 / C′31 | 21790 | 22990 |
| C32 / C′32 | 21770 | 22970 |
| C33 / C′33 | 21750 | 22950 |
| C34 / C′34 | 21730 | 22930 |
| C35 / C′35 | 21710 | 22910 |
| C36 / C′36 | 21690 | 22890 |
| C37 / C′37 | 21670 | 22870 |
| C38 / C′38 | 21650 | 22850 |
| C39 / C′39 | 21630 | 22830 |
| C40 / C′40 | 21610 | 22810 |
| C41 / C′41 | 21590 | 22790 |
| C42 / C′42 | 21570 | 22770 |
| C43 / C′43 | 21550 | 22750 |
| C44 / C′44 | 21530 | 22730 |
| C45 / C′45 | 21510 | 22710 |
| C46 / C′46 | 21490 | 22690 |
| C47 / C′47 | 21470 | 22670 |
| C48 / C′48 | 21450 | 22650 |
| C49 / C′49 | 21430 | 22630 |
| C50 / C′50 | 21410 | 22610 |
| C51 / C′51 | 21390 | 22590 |
| C52 / C′52 | 21370 | 22570 |
| C53 / C′53 | 21350 | 22550 |
| C54 / C′54 | 21330 | 22530 |
| C55 / C′55 | 21310 | 22510 |
| C56 / C′56 | 21290 | 22490 |
| C57 / C′57 | 21270 | 22470 |
| C58 / C′58 | 21250 | 22450 |
| C59 / C′59 | 21230 | 22430 |
| C60 / C′60 | 21210 | 22410 |

Tableau A.7 : Fréquences centrales pour les canaux de 15 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale du canal supérieur (MHz) | Paire de canaux | Fréquence centrale inférieure du canal (MHz) | Fréquence centrale du canal supérieur (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 / D′1 | 22392,5 | 23592,5 | D41 / D′41 | 21792,5 | 22992,5 |
| D2 / D′2 | 22377,5 | 23577,5 | D42 / D′42 | 21777,5 | 22977,5 |
| D3 / D′3 | 22362,5 | 23562,5 | D43 / D′43 | 21762,5 | 22962,5 |
| D4 / D′4 | 22347,5 | 23547,5 | D44 / D′44 | 21747,5 | 22947,5 |
| D5 / D′5 | 22332,5 | 23532,5 | D45 / D′45 | 21732,5 | 22932,5 |
| D6 / D′6 | 22317,5 | 23517,5 | D46 / D′46 | 21717,5 | 22917,5 |
| D7 / D′7 | 22302,5 | 23502,5 | D47 / D′47 | 21702,5 | 22902,5 |
| D8 / D′8 | 22287,5 | 23487,5 | D48 / D′48 | 21687,5 | 22887,5 |
| D9 / D′9 | 22272,5 | 23472,5 | D49 / D′49 | 21672,5 | 22872,5 |
| D10 / D′10 | 22257,5 | 23457,5 | D50 / D′50 | 21657,5 | 22857,5 |
| D11 / D′11 | 22242,5 | 23442,5 | D51 / D′51 | 21642,5 | 22842,5 |
| D12 / D′12 | 22227,5 | 23427,5 | D52 / D′52 | 21627,5 | 22827,5 |
| D13 / D′13 | 22212,5 | 23412,5 | D53 / D′53 | 21612,5 | 22812,5 |
| D14 / D′14 | 22197,5 | 23397,5 | D54 / D′54 | 21597,5 | 22797,5 |
| D15 / D′15 | 22182,5 | 23382,5 | D55 / D′55 | 21582,5 | 22782,5 |
| D16 / D′16 | 22167,5 | 23367,5 | D56 / D′56 | 21567,5 | 22767,5 |
| D17 / D′17 | 22152,5 | 23352,5 | D57 / D′57 | 21552,5 | 22752,5 |
| D18 / D′18 | 22137,5 | 23337,5 | D58 / D′58 | 21537,5 | 22737,5 |
| D19 / D′19 | 22122,5 | 23322,5 | D59 / D′59 | 21522,5 | 22722,5 |
| D20 / D′20 | 22107,5 | 23307,5 | D60 / D′60 | 21507,5 | 22707,5 |
| D21 / D′21 | 22092,5 | 23292,5 | D61 / D′61 | 21492,5 | 22692,5 |
| D22 / D′22 | 22077,5 | 23277,5 | D62 / D′62 | 21477,5 | 22677,5 |
| D23 / D′23 | 22062,5 | 23262,5 | D63 / D′63 | 21462,5 | 22662,5 |
| D24 / D′24 | 22047,5 | 23247,5 | D64 / D′64 | 21447,5 | 22647,5 |
| D25 / D′25 | 22032,5 | 23232,5 | D65 / D′65 | 21432,5 | 22632,5 |
| D26 / D′26 | 22017,5 | 23217,5 | D66 / D′66 | 21417,5 | 22617,5 |
| D27 / D′27 | 22002,5 | 23202,5 | D67 / D′67 | 21402,5 | 22602,5 |
| D28 / D′28 | 21987,5 | 23187,5 | D68 / D′68 | 21387,5 | 22587,5 |
| D29 / D′29 | 21972,5 | 23172,5 | D69 / D′69 | 21372,5 | 22572,5 |
| D30 / D′30 | 21957,5 | 23157,5 | D70 / D′70 | 21357,5 | 22557,5 |
| D31 / D′31 | 21942,5 | 23142,5 | D71 / D′71 | 21342,5 | 22542,5 |
| D32 / D′32 | 21927,5 | 23127,5 | D72 / D′72 | 21327,5 | 22527,5 |
| D33 / D′33 | 21912,5 | 23112,5 | D73 / D′73 | 21312,5 | 22512,5 |
| D34 / D′34 | 21897,5 | 23097,5 | D74 / D′74 | 21297,5 | 22497,5 |
| D35 / D′35 | 21882,5 | 23082,5 | D75 / D′75 | 21282,5 | 22482,5 |
| D36 / D′36 | 21867,5 | 23067,5 | D76 / D′76 | 21267,5 | 22467,5 |
| D37 / D′37 | 21852,5 | 23052,5 | D77 / D′77 | 21252,5 | 22452,5 |
| D38 / D′38 | 21837,5 | 23037,5 | D78 / D′78 | 21237,5 | 22437,5 |
| D39 / D′39 | 21822,5 | 23022,5 | D79 / D′79 | 21222,5 | 22422,5 |
| D40 / D′40 | 21807,5 | 23007,5 | D80 / D′80 | 21207,5 | 22407,5 |

Tableau A.8 : Fréquences centrales pour les canaux de 10 MHz

| Paire de canaux | Fréquence centrale du canal inférieur (MHz) | Fréquence centrale du canal supérieur (MHz) | Paire de canaux | Fréquence centrale inférieure du canal (MHz) | Fréquence centrale du canal supérieur (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 / E′1 | 22395 | 23595 | E61 / E′61 | 21795 | 22995 |
| E2 / E′2 | 22385 | 23585 | E62 / E′62 | 21785 | 22985 |
| E3 / E′3 | 22375 | 23575 | E63 / E′63 | 21775 | 22975 |
| E4 / E′4 | 22365 | 23565 | E64 / E′64 | 21765 | 22965 |
| E5 / E′5 | 22355 | 23555 | E65 / E′65 | 21755 | 22955 |
| E6 / E′6 | 22345 | 23545 | E66 / E′66 | 21745 | 22945 |
| E7 / E′7 | 22335 | 23535 | E67 / E′67 | 21735 | 22935 |
| E8 / E′8 | 22325 | 23525 | E68 / E′68 | 21725 | 22925 |
| E9 / E′9 | 22315 | 23515 | E69 / E′69 | 21715 | 22915 |
| E10 / E′10 | 22305 | 23505 | E70 / E′70 | 21705 | 22905 |
| E11 / E′11 | 22295 | 23495 | E71 / E′71 | 21695 | 22895 |
| E12 / E′12 | 22285 | 23485 | E72 / E′72 | 21685 | 22885 |
| E13 / E′13 | 22275 | 23475 | E73 / E′73 | 21675 | 22875 |
| E14 / E′14 | 22265 | 23465 | E74 / E′74 | 21665 | 22865 |
| E15 / E′15 | 22255 | 23455 | E75 / E′75 | 21655 | 22855 |
| E16 / E′16 | 22245 | 23445 | E76 / E′76 | 21645 | 22845 |
| E17 / E′17 | 22235 | 23435 | E77 / E′77 | 21635 | 22835 |
| E18 / E′18 | 22225 | 23425 | E78 / E′78 | 21625 | 22825 |
| E19 / E′19 | 22215 | 23415 | E79 / E′79 | 21615 | 22815 |
| E20 / E′20 | 22205 | 23405 | E80 / E′80 | 21605 | 22805 |
| E21 / E′21 | 22195 | 23395 | E81 / E′81 | 21595 | 22795 |
| E22 / E′22 | 22185 | 23385 | E82 / E′82 | 21585 | 22785 |
| E23 / E′23 | 22175 | 23375 | E83 / E′83 | 21575 | 22775 |
| E24 / E′24 | 22165 | 23365 | E84 / E′84 | 21565 | 22765 |
| E25 / E′25 | 22155 | 23355 | E85 / E′85 | 21555 | 22755 |
| E26 / E′26 | 22145 | 23345 | E86 / E′86 | 21545 | 22745 |
| E27 / E′27 | 22135 | 23335 | E87 / E′87 | 21535 | 22735 |
| E28 / E′28 | 22125 | 23325 | E88 / E′88 | 21525 | 22725 |
| E29 / E′29 | 22115 | 23315 | E89 / E′89 | 21515 | 22715 |
| E30 / E′30 | 22105 | 23305 | E90 / E′90 | 21505 | 22705 |
| E31 / E′31 | 22095 | 23295 | E91 / E′91 | 21495 | 22695 |
| E32 / E′32 | 22085 | 23285 | E92 / E′92 | 21485 | 22685 |
| E33 / E′33 | 22075 | 23275 | E93 / E′93 | 21475 | 22675 |
| E34 / E′34 | 22065 | 23265 | E94 / E′94 | 21465 | 22665 |
| E35 / E′35 | 22055 | 23255 | E95 / E′95 | 21455 | 22655 |
| E36 / E′36 | 22045 | 23245 | E96 / E′96 | 21445 | 22645 |
| E37 / E′37 | 22035 | 23235 | E97 / E′97 | 21435 | 22635 |
| E38 / E′38 | 22025 | 23225 | E98 / E′98 | 21425 | 22625 |
| E39 / E′39 | 22015 | 23215 | E99 / E′99 | 21415 | 22615 |
| E40 / E′40 | 22005 | 23205 | E100 / E′100 | 21405 | 22605 |
| E41 / E′41 | 21995 | 23195 | E101 / E′101 | 21395 | 22595 |
| E42 / E′42 | 21985 | 23185 | E102 / E′102 | 21385 | 22585 |
| E43 / E′43 | 21975 | 23175 | E103 / E′103 | 21375 | 22575 |
| E44 / E′44 | 21965 | 23165 | E104 / E′104 | 21365 | 22565 |
| E45 / E′45 | 21955 | 23155 | E105 / E′105 | 21355 | 22555 |
| E46 / E′46 | 21945 | 23145 | E106 / E′106 | 21345 | 22545 |
| E47 / E′47 | 21935 | 23135 | E107 / E′107 | 21335 | 22535 |
| E48 / E′48 | 21925 | 23125 | E108 / E′108 | 21325 | 22525 |
| E49 / E′49 | 21915 | 23115 | E109 / E′109 | 21315 | 22515 |
| E50 / E′50 | 21905 | 23105 | E110 / E′110 | 21305 | 22505 |
| E51 / E′51 | 21895 | 23095 | E111 / E′111 | 21295 | 22495 |
| E52 / E′52 | 21885 | 23085 | E112 / E′112 | 21285 | 22485 |
| E53 / E′53 | 21875 | 23075 | E113 / E′113 | 21275 | 22475 |
| E54 / E′54 | 21865 | 23065 | E114 / E′114 | 21265 | 22465 |
| E55 / E′55 | 21855 | 23055 | E115 / E′115 | 21255 | 22455 |
| E56 / E′56 | 21845 | 23045 | E116 / E′116 | 21245 | 22445 |
| E57 / E′57 | 21835 | 23035 | E117 / E′117 | 21235 | 22435 |
| E58 / E′58 | 21825 | 23025 | E118 / E′118 | 21225 | 22425 |
| E59 / E′59 | 21815 | 23015 | E119 / E′119 | 21215 | 22415 |
| E60 / E′60 | 21805 | 23005 | E120 / E′120 | 21205 | 22405 |